GUARDABARROS  TRASERO  SUZUKI BANDIT 600/S 96’-99’ /RF600 93’-99’

REAR MUDGUARD SUZUKI BANDIT 600/S 96’-99’7RF600 93’-99’

REF:1460

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Desmontar el cubrecadenas original.  Dismount the original chainguards.

- Levantar la guía de freno(2) y sacar el latiguillo del freno trasero(3), para poder colocar la brida(1) en el basculante(4) .Usar los tornillos hexagonales de M6x15 y las tuercas. No apretar. Se sirve una tira de espuma adhesiva para colocar en la brida como protección del basculante.  Pull up the brake guide (2) and take the rear break line out (3) to be able to put the bridle (1) in the swing arm (4). Use the hexagon M6x15 screws and the nuts. Do not tighten. A foam sticker is served to put the bridle as a protection of the swing arm .

- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros.  Place the wellnuts in the rear mudguard drills

- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x15 en los anclajes de fijación del cubrecadenas. En el herraje usar el tornillo allen de M6x20 juntamente con la tuerca de M6.  Mount the rear mudguard using the M6x15 allen screws in the drills of the  chainguard fixation. In the iron fittings use the M6x20 allen screws jointly with the M6 nut.

- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y apretar el conjunto. Asegurar el latiguillo en la guía.  Adjust the mudguards with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all.

- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones. Check them periodically, and tighten the fixations.

- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the mudguard

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the mudguard:

| DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| ## Tornillo AllenM6x20 | M6x20allen screws | 1 |
| Tornillo Allen M6x15 | M6x15 allen screws | 2 |
| ## Tornillo Hexagonal M6x15 | M6x15Hexagon screws | 2 |
| Tuercas grafiladas M6 | M6“Grafiladas” nuts | 3 |
| Herraje | Iron fittings | 1 |
| Silenblocks | Silenblocks | 3 |
| Espuma adhesiva | ### Foam Sticker | 1 |