PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A YAMAHA R1 07-08’ LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO YAMAHA R1 07-08’ # REF:4454N INSTRUCCIONES DE MONTAJE ## MOUNTING INSTRUCTIONS - Desmontar el soporte original. Dismount the original support. - Se suministran unas bridas de plástico para fijar los cables eléctricos en las ranuras (7). Se recomienda colocar las bridas sin apretar antes de montar el soporte. Plastic briddles supplied to tighten the electric cables in the slots (7). It is recommended to place the briddles without tighten before mounting the license bracket. - Colocar los tornillos de M6X45(6) con las arandelas(5) por la parte interior del colin y a continuación roscar los casquillos de aluminio (4) por el exterior. Place the fasteners M6x45 (6) with the washers (5) on the interior part of the back cowl, and next, thread the aluminium arrowheads (4) from the exterior. - Montar el soporte suministrado(3) con las arandelas(2) y las tuercas de M6 (1). El conjunto dispone de una regulación que permite ajustar el soporte en una posición más o menos retrasada. Una vez definida apretar el conjunto. Mount the supplied bracket (3) with the washers (2) and M6 nuts (1). The set offers the regulation that allows you to adjust the bracket in a position more or less forward. Once decided, tighten the set.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble:

| Pos. | DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuerca M6 grafilada DIN6923 plata | M6 Locknut DIN6923 silver | 4 |
| 2-5 | Arandela 186x1,5 DIN9021 plata | 186x1,5 washer DIN9021 silver | 8 |
| 3 | Soporte | Support | 1 |
| 4 | Casquillo aluminio 207X17 | Aluminium arrowhead 207X17 | 4 |
| 6 | Tornillo M6x45 DIN933 plata | Silver fastener M6x45 DIN933 | 4 |
| 7 | Bridas de plástico | Plastic briddles | 4 |