PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A YAMAHA R1 09’-14’

LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO YAMAHA R1 09’-14’

REF.4971N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

#### INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

1-Desmontar el portamatrículas original. Dismount the original license support.

2- Se suministran unas bridas (5) para guiar la instalación eléctrica, finjandolas en las ranuras del soporte. Esta operación és aconsejable efectuarla antes de montar el portamatriculas a la motocicleta. Five ziptides are supplied in order to guide the electric installation in the slots of the support. It is recommended to do this before mounting the license support.

3-Montar el soporte suministrado utilizando los tornillos originales con las arandelas M6 (4) y tuercas M6 (3), colocando la tapa (2) tal y como muestra el croquis adjunto.   Mount the support using the original fasteners with the M6 washers (4) and M6 nuts (3), placing the cap (2) as the figure shows.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the license support:

| POS | DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | Soporte portamatriculas | Stainless bracket | 1 |
| 2 | Tapa metálica | Metallic plate | 1 |
| 3 | Tuerca grafilada M6 DIN6923 | M6 locknut DIN6923 | 3 |
| 4 | Arandela M6 DIN9021 | M6 washer DIN9021 | 3 |
| 5 | ## Brida de plástico | Plastic ziptide | 5 |
| 6 | Luz portamatriculas | License support light | 1 |
| 7 | Catadrioptico | Reflector | 1 |
| 8 | Desplazador catadrioptico | Support for reflector | 1 |
| 9 | Tornillos M5x10 ISO7380 | M5x10 ISO7380 | 2 |
| 10 | Tuercas M5 DIN6923 | Nut M5 DIN6923 | 2 |